# Aanbestedingstekst voor aanwezigheidsmelder

# Aanwezigheidsmelder theRonda S360 KNX AP WH / GR

Passieve infrarode aanwezigheidsmelder voor opbouwmontage; automatische bewegings- en lichtsterkteafhankelijke regeling voor verlichting en HLK; detectiebereik rond 360°, bewegend tot 64 m2 (Ø 9 m), montagehoogte tot 4 m;

menglichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED's;

energieverbruik ca. 8 mA / 9 mA met led aan; beschermingsgraad IP 54;

Bedrijfstemperatuur: -15 °C tot +50 °C;

2 kanalen licht C1, C2; schakelbedrijf of constantlichtregeling met stand-byfunctionaliteit (oriëntatielicht); schakelbedrijf met dimbare verlichting; bedrijf als volautomaat of halfautomaat omschakelbaar; lichtsterkteschakelwaarde resp. gewenste lichtsterktewaarde instelbaar in lux met parameters, lokale of afstandsbediening; inleren van de lichtsterkteschakelwaarde resp. gewenste lichtsterktewaarde; zelflerende nalooptijd instelbaar met parameters; verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid; handmatige oversturing met telegram of afstandsbediening;

2 kanalen aanwezigheid C4, C5, afzonderlijk parametreerbaar; inschakelvertraging en nalooptijd instelbaar;

Afzonderlijke blokkeerobjecten voor licht- en aanwezigheidskanaal; detecteren en zenden van de huidige lichtsterkte; instelling van de ruimtecorrectiefactor voor compensatie lichtsterktemeting; instelbare gevoeligheid op 5 niveaus; testbedrijf voor controleren van werking en detectiebereik; scènes; uitbreiding van het detectiebereik door parallelschakeling van meerdere aanwezigheidsmelders (master/slave of master/master); op afstand parametreerbaar met afstandsbediening.

Fabricaat: 	thebenHTS

Type: 		theRonda S360 KNX AP

Bestelnr.: 	2089550 (theRonda S360 KNX AP WH, wit)

2089551 (theRonda S360 KNX AP GR, grijs)

Eenheid: ST

### Accessoires

### Management-afstandsbediening „SendoPro 868-A“

Optie

Voor de inbedrijfstelling of aanpassing aan de gebruiksomstandigheden voor de installateur.

Tekstgerichte gebruikersbegeleiding op de display. Verzenden van afzonderlijke instelwaardes of hele parameterrecords naar de melder mogelijk. Geschikt voor alle op afstand instelbare ThebenHTS-aanwezigheidsmelders.

Bestelnr.: 9070675

### Serviceafstandsbediening "theSenda P"

Optie

Bestelnr.: 9070910

### Gebruikersafstandsbediening "theSenda S"

Optie

Bestelnr.: 9070911