# Aanbestedingstekst

# Bewegings-/aanwezigheidsmelders

# theMura S180 Slave UP WH

Bestelnr. wit: 		2060660

Kenmerken:

- Passief-infrarood-bewegings-/aanwezigheidsmelder voor wandmontage in inbouwdoos

- Afdekplaat in Theben-Design

- Slave-apparaat voor de uitbreiding van het detectiebereik van theMura-melder

- Detectiebereik rechthoekig 170°, max. 14 m x 17 m

- Bereiksbeperking meegeleverd

- Geïntegreerde toets (deactiveerbaar)

- Op vol- of halfautomatische bediening om te schakelen (instelbaar op de Master)

- Trapverlichtingsfunctie (instelbaar op de Master)

- Langtijdfunctie (instelbaar op de Master)

- Door voorinstelling in fabriek direct gebruiksklaar

- Testmodus ter controle van het detectiebereik

Technische specificaties:

Bedrijfsspanning: 		230 V AC

Frequentie: 			50 - 60 Hz

Eigen verbruik: 		ca. 0.4 W

Detectiebereik radiaal: 		12 x 10 m

Detectiebereik tangentieel: 	14 x 17 m

Montagehoogte Mh: 		0,8 – 1,2 m

Beschermingsgraad: 		IP 20

Bedrijfstemperatuur: 		-15° C tot +45° C

Afmetingen: 			85 x 85 mm, inbouwdiepte 37 mm

Montage: 			Wandmontage in inbouwdoos gr.1