# Aanbestedingstekst

# Bewegingsmelders theMura S180-100 UP WH

Bestelnr. wit: 		2060650

Kenmerken:

- Passief-infrarood-bewegingsmelder voor wandmontage in inbouwdoos

- Afdekplaat in Theben-Design

- Automatische aanwezigheids- en lichtsterkteafhankelijke regeling van verlichting

- Detectiebereik rechthoekig 170°, max. 14 m x 17 m

- Bereiksbeperking meegeleverd

- Menglichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED's

- Geïntegreerde toets (deactiveerbaar)

- Op vol- of halfautomatische bediening om te schakelen

- Trapverlichtingsfunctie

- Langtijdfunctie

- Lichtsterkteschakelwaarde instelbaar, inleerfunctie

- Impulsfunctie voor trapverlichtingtijdschakelaar

- Door voorinstelling in fabriek direct gebruiksklaar

- Testmodus ter controle van het detectiebereik

- Uitbreiding van het detectiebereik door Master-Slave-schakeling

Technische specificaties:

Bedrijfsspanning: 			230 V AC

Frequentie: 				50 - 60 Hz

Eigen verbruik: 			ca. 0.4 W

Detectiebereik radiaal: 			12 x 10 m

Detectiebereik tangentieel: 		14 x 17 m

Montagehoogte Mh: 			0,8 – 1,2 m

Kanaal A licht: 		Relais, 1 maakcontact 230 V / 10 A, 2300 W resp. 1150 VA (cos ϕ = 0,5)

Schakelvermogen LED < 2 W:		typ. 40 W

Schakelvermogen LED > 2 W:		typ. 450 W

Lichtsterkteschakelwaarde: 		5 – 1000 lux

Nalooptijd licht: 				10 s – 30 min, impuls

Beschermingsgraad: 			IP 20

Bedrijfstemperatuur: 			-15° C tot +45° C

Afmetingen: 				85 x 85 mm, inbouwdiepte 37 mm

Montage: 				Wandmontage in inbouwdoos gr.1

Optionele accessoires:

Uitbreiding van het detectiebereik door Slave-apparaat:

Bestelnr. wit: 		2060660 (theMura S180 Slave UP WH)