# Aanbestedingstekst

# Bewegingsmelders theMura S180-100 2W B UP

Bestelnr. wit: 		2060770

Kenmerken:

- Passief-infrarood-bewegingsmelder voor wandmontage in inbouwdoos

- Afdekplaat in Theben-Design

- Automatische aanwezigheids- en lichtsterkteafhankelijke regeling van verlichting in combinatie met een trapverlichtingtijdschakelaar van Theben (allen 4-draadsschakeling)

- Detectiebereik rechthoekig 170°, max. 14 m x 17 m

- Bereiksbeperking meegeleverd

- Menglichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED's

- Geïntegreerde toets (deactiveerbaar)

- Lichtsterkteschakelwaarde instelbaar, inleerfunctie

- Impulsfunctie voor trapverlichtingtijdschakelaar, nalooptijd wordt op de trapverlichtingtijdschakelaar ingesteld

- Door voorinstelling in fabriek direct gebruiksklaar

- Testmodus ter controle van het detectiebereik

- Uitbreiding van het detectiebereik door parallelschakeling

Technische specificaties:

Bedrijfsspanning: 		230 V AC

Frequentie: 			50 - 60 Hz

Eigen verbruik: 		ca. 0.4 W

Detectiebereik radiaal: 		12 x 10 m

Detectiebereik tangentieel: 	14 x 17 m

Montagehoogte Mh: 		0,8 – 1,2 m

Lichtsterkteschakelwaarde: 	5 – 1000 lux

Nalooptijd licht: 			Impuls, nalooptijd wordt op de trapverlichtingtijdschakelaar ingesteld

Beschermingsgraad: 		IP 20

Bedrijfstemperatuur: 		-15° C tot +45° C

Afmetingen: 			85 x 85 mm, inbouwdiepte 37 mm

Montage: 			Wandmontage in inbouwdoos gr.1

Optionele accessoires:

### Afdekplaat theMura FED WH

### Kleur wit, past bij Feller EDIZIOdue

### voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

Bestelnr.:			9070786

### Afdekplaat theMura LM WH

### Kleur wit, past bij Legrand Mosaic

### voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

Bestelnr.:			9070787

### Afdekplaat theMura BJBSI WH

### Kleur wit, past bij BJE balance SI

### voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

Bestelnr.:			9070788

### Afdekplaat theMura JAS WH

### Kleur wit, past bij Jung AS 500

### voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

Bestelnr.:			9070789

### Afdekplaat theMura MMP WH

### Kleur wit, past bij Merten M-Plan

### voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

Bestelnr.:			9070790

### Afdekplaat theMura GS WH

### Kleur wit, past bij Gira Standard 55

### voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

Bestelnr.:			9070791

### Afdekplaat theMura BS WH

### Kleur wit, past bij Berker S.1

### voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

Bestelnr.:			9070792

### Afdekplaat theMura Theben WH

### Kleur wit, Theben-design

### voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

Bestelnr.:			9070798

### ELPA 1

### Trapverlichtingtijdschakelaar, elektronisch

Bestelnr.:			0010002

### ELPA 3

### Trapverlichtingtijdschakelaar, elektronisch

Bestelnr.:			0030002

### ELPA 6

### Trapverlichtingtijdschakelaar, elektronisch

Bestelnr.:			0060002

### ELPA 6 plus

### Trapverlichtingtijdschakelaar, elektronisch

Bestelnr.:			0060003

### ELPA 8

### Trapverlichtingtijdschakelaar, elektromechanisch

Bestelnr.:			0080002

### ELPA 041

### Inbouwtijdschakelaar voor trapverlichting, elektronisch

Bestelnr.:			0410002

### ELPA 047

### Inbouwtijdschakelaar voor trapverlichting, elektronisch

Bestelnr.:			0470002