KNX-verwarmingsactor, 12 kanalen (HM 12 T KNX)

EIB/KNX-verwarmingsactor voor 12 kanalen, serie-inbouwapparaat, breedte 145 mm, 12 potentiaalvrije Triac-uitgangen (24 V-250 V AC), constante en schakelende stelgrootte en integratie van de ketelbesturing selecteerbaar, extra circulatiepomp regelbaar, noodprogramma bij bus- of telegramuitval, zomerregeling en klepbeveiliging, LED-schakelstandweergave en handschakelaar

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

Fabricaat: Theben

Type: HM 12 T KNX

Bestelnr.: 4940245

Eenheid: ST