KNX-OT-interface voor de verbinding van de KNX-individuele ruimteregeling met de OT-warmtegenerator (KNX-OT-Box S)

# KNX-OT-Box voor de verbinding van de OT-bus met de KNX-bus, de interface kan als master worden gebruikt voor de OpenTherm-warmtegenerator in combinatie met een KNX-individuele ruimteregeling, bidirectionele uitwisseling van gegevens tussen de OpenTherm-warmtegenerator en de warmteverdeling via het KNX-systeem (individuele ruimteregeling) mogelijk, weergave van status- en storingsmeldingen wordt via de KNX-bus gestuurd, specificaties zoals max. stelgrootte kunnen voor de ketelbesturing worden gestuurd, daardoor is een optimaal op de behoefte afgestemde aanvoerregeling voor alle ruimtes mogelijk, bij de tapwaterverwarming door een zonneboiler kan rekening worden gehouden met weersvoorspellingen voor de te verwachten uren zonneschijn, energie-efficiënte legionellabescherming voorkomt onnodig opwarmen van de boiler tot de legionellabeschermingstempertuur, afneembare buskoppeling en af fabriek geïntegreerd "Droogprogramma voor dekvloer conform DIN EN 1264-4", voedingsspanning via de bus, serie-inbouwhuis 4 TE.

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

Fabricaat: Theben

Type: KNX-OT-Box S

Bestelnr.: 8559201

Eenheid: ST