KNX 10-kanaals schemerschakelaar, max. 3 lichtsterktesensoren aansluitbaar (LUNA 134 KNX)

10-kanaals schemerschakelaar/lichtbesturingsapparaat; voor lichtafhankelijke besturing; lichtsterkte-instelling van 1-100.000 lux; serie-inbouwapparaat met transparante afdekking en snelbevestiging; breedte 52 mm (3 TLE); maximaal 3 digitale lichtsterktesensoren via 2-draads bus aansluitbaar; voor eindklanten gemakkelijke handbediening via 4 toetsen voor het invoeren van drempelwaarde en vertragingstijd; de in tekst aangegeven drempelwaardes kunnen op het display worden weergegeven, opgeroepen en gewijzigd; displayverlichting (uitschakelbaar); 4 extra drempelwaardekanalen voor de verbinding van externe KNX-sensoren (bijv. temperatuur); 6 logische kanalen; DuoFix-stekerklemmen; PIN-codering; bedrijfsspanning 110-240 V

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen.

Fabricaat: Theben

Type: LUNA 134 KNX

Bestelnr.: 1349200

Eenheid: ST

Optionele accessoires

Opbouwlichtsensor digitaal

Sensor draaibaar met bevestigingshoek en stekkerklemmen; beschermingsklasse IP 54

Bestelnr.: 9070415

Inbouwlichtsensor digitaal

Stekkerklemmen; schroefbevestiging; boordiameter 20 mm; beschermingsklasse IP 66

Bestelnr.: 9070456