KNX-schakelactor 4-voudig (RM 4 I KNX)

KNX-schakelactor 4-voudig C-last met relaisuitgangen voor 4 schakelkanalen, serie-inbouwhuis, breedte 72,5 mm, LED-schakelstandweergave per kanaal, handschakelaar met statusweergave (ook zonder busspanning), verbindingen, contactsoort (verbreekcontact/maakcontact) en deelname aan centrale opdrachten zoals continu-aan, continu-uit, centraal schakelen en scène opslaan/oproepen, schakelfuncties: aan/uit, impuls, aan/uit-vertraging, trapverlichting met voorwaarschuwing conform DIN 18015-2, logische verbindingen: blokkeren, EN, vrijgeven, OF, terugmeldobject voor elk kanaal, centrale objecten met en zonder prioriteit, scènes oproepen en opslaan (object), scèneobject voor elk kanaal, schakelvermogen 16(10) A/250 V

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

Fabricaat: Theben

Type: RM 4 I KNX

Bestelnr.: 4940210

Eenheid: ST