KNX-schakel-/jaloezieactor 4/8-voudig (RMG 8 T KNX)

EIB/KNX-schakel-/jaloezieactor met relaisuitgangen voor 8 schakelkanalen resp. 4 jaloeziekanalen, serie-inbouwhuis breedte 72,5 mm, LED-schakelstandweergave voor elk kanaal, handschakelaar met statusweergave (ook zonder busspanning), verbindingen, contactsoort (verbreekcontact/maakcontact) en deelname aan centrale opdrachten, zoals continu-aan, continu-uit, centraal schakelen en scène opslaan/oproepen, schakelfuncties: aan/uit, impuls, aan/uit-vertraging, trapverlichting met voorwaarschuwing conform DIN 18015-2, logische verbindingen: blokkeren, EN, vrijgeven, OF. Retourmeldingsobject voor elk kanaal, centrale objecten met en zonder prioriteit, scènes oproepen en opslaan (object); scèneobject voor elk kanaal; 16 A/250 V cos phi = 1

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

Fabricaat: Theben

Type: RM 8 T KNX

Bestelnr.: 4940200

Eenheid: ST