KNX-schakelactor 4-voudig, basisapparaat (RMG 4 I KNX)

EIB/KNX-schakelactor 4-voudig C-last met relaisuitgangen voor 4 schakelkanalen; uit te breiden met RME 4I tot maximaal 12 kanalen; serie-inbouwhuis; breedte 72 mm; apparaat en busmodule KNX kunnen onafhankelijk van elkaar worden vervangen. LED-schakelstandweergave per kanaal; handschakelaar met statusweergave (ook zonder busspanning); verbindingen, contactsoort (verbreekcontact/maakcontact) en deelname aan centrale opdrachten, zoals continu-aan, continu-uit, centraal schakelen en scène opslaan/oproepen; schakelfuncties: aan/uit, impuls, aan/uit-vertraging, trapverlichting met voorwaarschuwing conform DIN 18015-2; logische verbindingen: blokkeren, EN, vrijgeven, OF; terugmeldobject voor elk kanaal, centrale objecten met en zonder prioriteit, scènes oproepen en opslaan (object); scèneobject voor elk kanaal; schakelvermogen 16(10) A/250 V~

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

...

Fabricaat: Theben

Type: RMG 4 I KNX

Bestelnr.: 4930210

Eenheid: ST