KNX-regeleenheid 1 - 10 V, 2-voudig, uitbreidingsapparaat (SME 2 S KNX)

EIB/KNX 2-kanaals regeleenheid maakt het in combinatie met elektronische voorschakelapparaten (EVSA's) mogelijk om lichtcircuits te schakelen en dimmen; uitbreiding van SME 2 S tot maximaal 6 kanalen of te combineren met andere apparaten van de MIX-serie; serie-inbouwhuis breedte 72 mm; 2 relais-schakeluitgangen 16 A/AC-1; 10 A/AC-3; nominale spanning 230 V met nuldoorgangsschakeling en per kanaal een 1-10 V-uitgang; kenmerken: ook geschikt voor dimbare spaarlampen; diagnose en terugmeldobject voor elk kanaal; handschakelaar voor AAN, UIT, BUS ook zonder busspanning.

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

...

Fabricaat: Theben

Type: SME 2 S KNX

Bestelnr.: 4910274

Eenheid: ST