Bewegingsmelder voor wand- of plafondmontage, lichtregeling, 300°, max. 32 m, zwart, IP 55 (theLuxa P300 BK)

Bewegingsmelder voor wand- en plafondmontage, draai- en neigbare sensorkop, detectiebereik 300°, bereik 32 m (montagehoogte 2,5 m), extra onderkruipbeveiliging diameter 6 m, te bedienen met afstandsbediening, binnen- of buitenmontage (IP55), gevoeligheid te beperken, nuldoorgangsschakeling, automatische schakeling lichtsterkte- en bewegingsafhankelijk, inleerfunctie, mixlichtmeting ca. 5...1000 lx, inschakelduur 1 s...20 min., relais licht: 1 maakcontact 10 A/230V~, 2300 W gloeilamplast, incl. schroeven, pluggen, hoekmontagehoek en afstandsraam

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

Fabrikaat: Theben

Type: theLuxa P300 BK

Bestelnr.: 1010611

# Eenheid: ST