Bewegingsmelder voor wandmontage, lichtregeling, 150°, max. 12 m, zwart, IP 55 (theLuxa S150 BK)

Bewegingsmelder voor wandmontage, draai- en neigbare sensorkop, detectiebereik 150°, bereik

12 m (montagehoogte 2,5 m), extra onderkruipbeveiliging diameter 6 m, binnen- of buitenmontage (IP55), nuldoorgangsschakeling, automatische schakeling lichtsterkte- en bewegingsafhankelijk, inleerfunctie, mixlichtmeting ca. 5...1000 lx, inschakelduur 1 s...20 min., relais licht: 1 maakcontact 10 A/230V~, 2300 W gloeilamplast, incl. schroeven en pluggen

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

Fabrikaat: Theben

Type: theLuxa S150 BK

Bestelnr.: 1010501

# Eenheid: ST

Accessoires

# Hoekstuk theLuxa S BK

Voor het detecteren van 2 gevels met één bewegingsmelder. Montage geschiedt in of op een hoek van een gevel. Kabelingang opbouw of inbouw. Ook geschikt voor montage aan afvoerpijpen. Kleur zwart

Bestelnr.: 9070903

## Afstandsraam theLuxa S BK

Afstandsraam voor flexibele montage (kabelingang aan onderzijde, bovenzijde en zijkant. Meer ruimte om kabel aan te leggen). Kleur zwart

Bestelnr.: 9070907