Bewegingsmelder voor wand- of plafondmontage, , lichtregeling, 360°, max. 32 m, wit, IP 55 (theLuxa S360 WH)

Bewegingsmelder voor wand- en plafondmontage, draai- en neigbare sensorkop, detectiebereik 360°, bereik 32 m (montagehoogte 2,5 m), extra onderkruipbeveiliging diameter 6 m, binnen- of buitenmontage (IP55), gevoeligheid te beperken, nuldoorgangsschakeling, automatische schakeling lichtsterkte- en bewegingsafhankelijk, inleerfunctie, mixlichtmeting ca. 5...1000 lx, inschakelduur 
1 s...20 min., relais licht: 1 maakcontact 10 A/230V~, 2300 W gloeilamplast, incl. schroeven en pluggen

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

Fabrikaat: Theben

Type: theLuxa S360 WH

Bestelnr.: 1010510

# Eenheid: ST

Accessoires

# Hoekstuk theLuxa S WH

Voor het detecteren van 2 gevels met één bewegingsmelder. Montage geschiedt in of op een hoek van een gevel. Kabelingang opbouw of inbouw Ook geschikt voor montage aan afvoerpijpen. Kleur wit

Bestelnr.: 9070902

## Afstandsraam theLuxa S WH

Afstandsraam voor flexibele montage (kabelingang aan onderzijde, bovenzijde en zijkant. Meer ruimte om kabel aan te leggen). Kleur wit

Bestelnr.: 9070906