# Aanbestedingstekst voor bewegingsmelder

# Bewegingsmelder theMova P360-100 UP WH / GR

Passief infrarood bewegingsmelder voor plafondmontage, automatische bewegings- en lichtafhankelijke regeling voor verlichting; detectiebereik: rond 360°, bewegend tot 452 m2 (Ø 24 m), montagehoogte tot 10 m, detectiebeperking met afdekclips (optioneel);

mixlichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED’s;

bedrijfsspanning 110 - 230 V AC / 50 - 60 Hz; energieverbruik ca. 0.1 W, beschermingsgraad IP 20, in ingebouwde toestand IP 40; omgevingstemperatuur -15° C tot +50° C;

kanaal A licht: relais, 1 maakcontact 230 V / 10 A, 2300 W of 1150 VA (cos ϕ = 0.5); bedrijfsmodus als volautomaat; lichtsterkteschakelwaarde instelbaar ca. 30 – 3000 Lux, inleerfunctie; nalooptijd 10 s – 60 min; impulsfunctie voor trappenhuis-tijdschakelaar;

gevoeligheid instelbaar; door voorinstelling af fabriek direct bedrijfsklaar; op afstand parametreerbaar met afstandsbediening; testmodus ter controle van werking en detectiebereik;

inbouwdiepte 37 mm, plafondinbouw in inbouwdoos of plafondinbouwdoos 73A, plafondopbouw mogelijk met opbouwhuis 110A beschermingsgraad IP 44;

Fabrikaat: Theben (HTS)

Type: 		theMova P360-100 UP..

Bestelnr.: 1030600 (theMova P360-100 UP WH, wit)

1030601 (theMova P360-100 UP GR, grijs)

Eenheid: ST

### Accessoires

### Management-afstandsbediening „SendoPro 868-A“

Optie

Voor de inbedrijfstelling of aanpassing aan de gebruiksomstandigheden voor de installateur.

Tekstgestuurde gebruikersbegeleiding op het display. Verzenden van afzonderlijke instelwaarden of hele parametersets naar de melder mogelijk. Geschikt voor alle op afstand instelbare ThebenHTS-aanwezigheidsmelders.

Bestelnr.: 9070675

### Serviceafstandsbediening "theSenda P"

Optie

Bestelnr.: 9070910

### Gebruikersafstandsbediening "theSenda S"

Optie

Bestelnr.: 9070911

### Opbouwhuis 110A WH

Optie

Bestelnr.: 9070912

### Opbouwhuis 110A GR

Optie

Bestelnr.: 9070913

### Plafondinbouwdoos 73A

Optie

Boordiameter 73 mm

Bestelnr.: 9070917

### Afdekclip ter beperking van het detectiebereik

Optie

Bestelnr.: 9070921