# Aanwezigheidsmelder met geprefabriceerde stekkers van Wieland GST

# 1-kanaals aanwezigheidsmelder theRonda S360-100 WH GST

Passieve infrarode aanwezigheidsmelder voor plafondmontage, automatische bewegings- en lichtafhankelijke regeling voor verlichting; detectiebereik rond 360°, bewegend tot 64 m2 (Ø 9 m), montagehoogte tot 4 m;

menglichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED's;

Bedrijfsspanning 230 V AC / 50 Hz; beschermingsgraad IP 20, in ingebouwde toestand IP 54; bedrijfstemperatuur -15 °C tot +50 °C;

Kanaal A licht: relais, 1 maakcontact 230 V / 10 A, 2300 W resp. 1150 VA (cos ϕ = 0,5), inschakelstroom max. 400 A / 200 µs; bedrijf als volautomaat; lichtsterkteschakelwaarde instelbaar ca. 30 – 3000 lux, inleerfunctie; nalooptijd 10 s – 60 min; impulsfunctie voor trapverlichtingtijdschakelaar;

gevoeligheid instelbaar; door voorinstelling op de fabriek direct bedrijfsklaar; op afstand parametreerbaar met afstandsbediening; testbedrijf ter controle van werking en detectiebereik;

montage in holle plafonds met veren, plafonduitsparing Ø 62 – 70 mm, inbouwdiepte ca. 74 mm;

Fabricaat: Theben

Type: theRonda S360-100 WH GST (wit)

Bestelnr.: 2080570

Eenheid: ST

### Accessoires

### Management-afstandsbediening „SendoPro 868-A“

Optie

Voor de inbedrijfstelling of aanpassing aan de gebruiksomstandigheden voor de installateur.

Tekstgerichte gebruikersbegeleiding op de display. Verzenden van afzonderlijke instelwaarden of hele parametersets naar de melder mogelijk. Geschikt voor alle op afstand instelbare ThebenHTS-aanwezigheidsmelders.

Bestelnr.: 9070675

### Serviceafstandsbediening "theSenda P"

Optie

Bestelnr.: 9070910

### Gebruikersafstandsbediening "theSenda S"

Optie

Bestelnr.: 9070911