# 1-kanaal mini-aanwezigheidsmelder thePiccola P360-100 DE WH

Passieve infrarode aanwezigheidsmelder voor plafondmontage; automatische bewegings- en lichtafhankelijke regeling voor verlichting; detectiebereik rond 360°, bewegend tot 50 m2 (Ø 8 m), montagehoogte tot 4 m;

menglichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED's;

bedrijfsspanning 110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz; energieverbruik ca. 0,5 W, beschermingsgraad IP 21 sensor, IP 20 voeding; bedrijfstemperatuur -20 °C tot +50 °C;

kanaal A licht: relais, 1 maakcontact 240V AC/10 A, 2000 W resp 1300 VA (140 µF); bedrijf als volautomaat of halfautomaat omschakelbaar; lichtsterkteschakelwaarde instelbaar ca. 5 – 1000 Lux, inleerfunctie; zelflerende nawerktijd 30 s – 30 min; verkorting van de nawerktijd bij korte aanwezigheid (kortdurende aanwezigheid); aansluitmogelijkheid voor toetsen of schakelaars voor handmatige schakeling met automatische herkenning toets/schakelaar; impulsfunctie voor trapverlichtingtijdschakelaar;

Door voorinstelling in de fabriek direct bedrijfsklaar; op afstand parametreerbaar met afstandsbediening; testbedrijf ter controle van werking en detectiebereik; uitbreiding van het detectiebereik door master/slave-schakeling;

montage in holle plafonds met veren, plafonduitsparing Ø 34 – 36 mm, inbouwdiepte ca. 22 mm;

Fabricaat: Theben

Type: thePiccola P360-100 DE WH (wit)

Bestelnr.: 2090200

Eenheid: ST

### Accessoires

### Management-afstandsbediening „SendoPro 868-A“

Optie

Voor de inbedrijfstelling of aanpassing aan de gebruiksomstandigheden voor de installateur.

Tekstgerichte gebruikersbegeleiding op de display. Verzenden van afzonderlijke instelwaardes of hele parameterrecords naar de melder mogelijk. Geschikt voor alle op afstand instelbare ThebenHTS-aanwezigheidsmelders.

Bestelnr.: 9070675

### Serviceafstandsbediening "theSenda P"

Optie

Bestelnr.: 9070910

### Gebruikersafstandsbediening "theSenda S"

Optie

Bestelnr.: 9070911