# Aanbestedingstekst voor aanwezigheidsmelder

# Aanwezigheidsmelder thePrema S360 Slave E UP WH / GR

Passieve infrarood-aanwezigheidsmelder voor plafondmontage; detectiebereik vierkant 360°, bewegend 49 m2 (7 x 7 m) zittend 25 m2 (5 x 5 m) bij 3 m montagehoogte;

bedrijfsspanning 110 - 230 V AC / 50 - 60 Hz, energieverbruik ca. 0,1 W; Beschermingsgraad: IP 20 (in ingebouwde toestand IP 40)

gevoeligheid instelbaar; door voorinstelling op de fabriek direct bedrijfsklaar; op afstand parametreerbaar met afstandsbediening; testbedrijf ter controle van werking en detectiebereik; uitbreiding van het detectiebereik door master/slave- of master/master-schakeling;

inbouwdiepte 40 mm, plafondinbouw in inbouwdoos maat 1 of plafondinbouwdoos 73A, plafondopbouw mogelijk met opbouwraam 110A;

Fabricaat: thebenHTS

Type: thePrema S360 Slave E UP.. (alleen te gebruiken in combinatie met een master-apparaat)

Bestelnr.: 2070630 (thePrema S360 Slave E UP WH, wit)

2070631 (thePrema S360 Slave E UP GR, grijs)

Eenheid: ST

### Accessoires

### Management-afstandsbediening „SendoPro 868-A“

Optie

Voor de inbedrijfstelling of aanpassing aan de gebruiksomstandigheden voor de installateur.

Tekstgerichte gebruikersbegeleiding op de display. Verzenden van afzonderlijke instelwaarden of hele parametersets naar de melder mogelijk. Geschikt voor alle op afstand instelbare ThebenHTS-aanwezigheidsmelders.

Bestelnr.: 9070675

### Serviceafstandsbediening "theSenda P"

Optie

Bestelnr.: 9070910

### Opbouwraam 110A WH

Optie

Bestelnr.: 9070912

### Opbouwraam 110A GR

Optie

Bestelnr.: 9070913

### Plafondinbouwdoos 73A

Optie

Boordiameter 73 mm

Bestelnr.: 9070917