KNX standaard ingebouwde jaarschakelklok met astroprogramma; 8 kanalen, stekkerklemmen, 3 TLE (TR 648 top2 RC KNX)

Digitale KNX-schakelklok met jaar- en astroprogramma, evenals 800 geheugenplaatsen. Het astroprogramma berekent de tijden van zonsopgang en zonsondergang voor het gehele jaar; 8 kanalen; tekstgestuurde handleiding op display met achtergrondverlichting; interface voor OBELISK top2 geheugenkaart (pc-programmering); programmeermogelijkheid ook via KNX-bus; tijdsynchronisatie door aansluiting van een optionele externe DCF- of GPS-antenne, bij GPS bovendien positiebepaling voor astroprogramma; DuoFix stekerklemmen voor steeds 2 draden; uitgebreide jaarklokfuncties met databank met feestdagen en automatische actualisering; impulsprogramma; cyclusprogramma; schakelvoorselectie; continu-schakeling AAN/UIT; countdown-timer; geïntegreerde bedrijfsurenteller; vakantieprogramma; 2 toevalsprogramma's; displayverlichting (uitschakelbaar); PIN-codering; automatische omschakeling zomer-/wintertijd; tijd- en datumsynchronisatie van andere busdeelnemers. De lithiumcel voor 8 jaar gangreserve maakt bediening zonder net- of busaansluiting mogelijk; bedrijfsspanning 110-240 V/50-60 Hz; DuoFix-stekerklemmen.

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen.

Fabricaat: Theben

Type: TR 648 top2 RC KNX

Bestelnr.: 6489212

Eenheid: ST

Accessoires:

Antenne top2 RC-GPS voor wandmontage

Antenne voor GPS-radiosignaal; er kunnen max. 10 apparaten worden aangesloten; tijdsynchronisatie en bovendien positiebepaling voor astroprogramma; behuizing voor wandmontage of mastbevestiging, IP 55; afmetingen 85x118x50 mm

Bestelnr.: 9070610

Antenne top2 RC-DCF voor max. 10 top2-apparaten.

Behuizing voor wandmontage of mastbevestiging, IP 55

Bestelnr.: 9070410

Programmeerset OBELISK top2

Geheugenkaart, stekeradapter, software-cd USB-stekeradapter, voor Windows 2000/XP/Vista.

Bestelnr.: 9070409

OBELISK top2 geheugenkaart, enkel

Bestelnr.: 9070404