KNX standaard ingebouwde jaarschakelklok met astroprogramma; 8 kanalen, stekkerklemmen, 3 TLE (TR 648 top2 RC-DCF KNX)

Digitale KNX-tijdschakelklok met jaar- en astroprogramma en 800 geheugenplaatsen; het astroprogramma berekent de tijden van zonsopgang en zonsondergang voor het gehele jaar; 8 kanalen; tekstgestuurde handleiding op display met achtergrondverlichting; interface voor OBELISK top2 geheugenkaart (pc-programmering); programmeermogelijkheid ook via KNX-bus; tijdsynchronisatie door aansluiting van een optionele externe DCF-antenne, DuoFix stekerklemmen voor steeds 2 draden; uitgebreide jaarklokfuncties met databank voor feestdagen en automatische actualisering; impulsprogramma; cyclusprogramma; schakelvoorselectie; continu-schakeling AAN/UIT; countdown-timer; geïntegreerde bedrijfsurenteller; vakantieprogramma; 2 toevalsprogramma's; displayverlichting (uitschakelbaar); PIN-codering; automatische omschakeling zomer-/wintertijd; tijd- en datumsynchronisatie van andere busdeelnemers; lithiumcel voor 8 jaar gangreserve; gebruik zonder netspanning mogelijk.

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen.

Fabricaat: Theben

Type: TR 648 top2 RC-DCF KNX

Bestelnr.: 6489210

Eenheid: ST

Accessoires:

Antenne top2 RC-DCF voor max. 10 top2-apparaten.

Behuizing voor wandmontage of mastbevestiging, IP 55

Bestelnr.: 9070410

Programmeerset OBELISK top2

Geheugenkaart, stekeradapter, software-cd USB-stekeradapter, voor Windows 2000/XP/Vista.

Bestelnr.: 9070409

OBELISK top2 geheugenkaart, enkel

Bestelnr.: 9070404