KNX multifunctioneel display, individuele ruimteregeling en schakelklok (VARIA 826 S WH KNX)

KNX multifunctioneel display in een wit, bijzonder vlak glazen ontwerp, aluminium druktoetsen, inbouwmontage, paneel 128 x 93,4 x 18 mm; inbouw: 27,5 mm; kleur wit; verlicht display met 7 verschillende verlichte weergavepagina's met elk 8 regels; ruimtetemperatuurpagina en weerpagina voorgeprogrammeerd, 5 vrij programmeerbare pagina's, bijv. voor verlichting, jaloezie, ventilatie etc.; weergave en handmatige besturing van max. 40 functies via toetsenbord mogelijk; weekschakelklok met max. 8 kanalen, constante individuele ruimteregelaar met geïntegreerde buskoppeling; instelbereik 10-28°C; gebruiksmogelijkheden: verwarmen via radiator of vloerverwarming; 2-traps verwarmen met basis- en extra niveau (vloerverwarming en radiatorverwarming); verwarmen en koelen, bijv. radiator en koelplafond; bedrijfsmodi comfort, stand-by, nachtverlaging en vorstbeveiliging.

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

...

Fabricaat: Theben

Type: VARIA 826 S WH KNX

Bestelnr.: 8269210

Eenheid: ST