KNX binaire ingang 6-voudig, basisapparaat (BMG 6 T KNX)

Binaire ingang voor 6 kanalen; basisapparaat; kan worden uitgebreid met BME 6 T KNX naar maximaal 18 kanalen of met maximaal 2 willekeurige MIX-uitbreidingsapparaten; serie-inbouwhuis breedte 72 mm; 6 potentiaalvrije universele spanningsingangen en spanningsingangen met groot bereik (10-240 V AC/DC of intern opgewekte hulpspanning van ca. 12 V DC); 2 extra kanalen, te bedienen via toetsen op het apparaat, echter zonder ingang; handmatige bediening ook zonder busmodule, apparaat en busmodule KNX kunnen onafhankelijk van elkaar worden vervangen; functies: blokkeringsobject en 2 uitgangsobjecten per kanaal; gedrag bij terugkeer van de busspanning instelbaar; softwarefuncties: schakelaar/toets, dimmen, jaloezie, waardegever, teller

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

...

Fabricaat: Theben

Type: BMG 6 T KNX

Bestelnr.: 4930230

Eenheid: ST